Úprava plochy + in-line dráha na hřišti v obci Pulečný

Dokumentace pro provedení stavby

Rozsah obsahu jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby

Zjednodušená dokumentace

Obsah :

A. B.  -   Průvodní zpráva, Souhrnné řešení stavby

C.  -  Situační výkresy

v.č.1 /   Situace-koordinace ploch

v.č.2 /   Situace-polohopis

v.č.3 /   Situace-dotčené pozemky

- B.    Průvodní zpráva, Souhrnné řešení stavby

A.1.  Identifikační údaje stavby

Název stavby :      Úprava hřiště, dráha in-line Pulečný

Místo stavby :      obec Pulečný, p.p.č. 230/1,236/1 a 240/1 vše k.ú. Pulečný

Charakter stavby :  Terénní úpravy, úprava ploch

Investor :  Obec Pulečný

Způsob provádění :  Svépomocí, Dodavatelsky

Lhůta výstavby :  Předpoklad 08 – 09.2020

A.2.  Základní  údaje stavby

Jedná se o stávající lokalitu vymezenou pro potřebu sportovních a rekreačních aktivit obce Pulečný, Dotčené pozemky p.č.230/1, 236/1 a 240/1 k.ú. Pulečný jsou užívány jako hřiště a plochy víceúčelových volnočasových aktivit v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce. Po provedení terénních úprav a zpevnění ploch bude vymezené území nadále sloužit svému dosavadnímu účelu.

Úprava území obsahuje provedení přírodního, perkové hřiště v ploše 200 m2 a zpevnění pochůzných a pojezdových ploch asfaltobetonovým povrchem v šíři 2 m v celkové délce 200 m. Úpravy budou probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví obce Pulečný.

A.3.  Výchozí podklady a průzkumy

Situace řešení území – širší vztahy

Mapy katastru nemovitostí, Informace o parcelách katastru nemovitostí

Zákres inženýrských sítí

Souhlas s provedením terénních úprav v ochranném pásmu VN

Průzkum v terénu

A.4.  Členění stavby

SO 01 - Hřiště

SO 02 – Zpevněný chodník in-line

A.5.  Podmínky realizace stavby

Přístup na staveniště je zajištěn po stávajících komunikacích

Umístění hřiště je vymezeno ochranným pásmem VN

Nejsou známé žádné další probíhající stavby, jichž by se tato realizace dotkla.

A.8.  Souhrnný technický popis stavby

SO 01 Hřiště - V rámci tohoto objektu je řešena úprava hřiště 10x20 m, plocha 200 m2.

Úprava hřiště je navržena s přírodním povrchem – jemný perk. Pro vyřešení  vsakovacích vlastností podloží jsou navrženy dvě vrstvy štěrkodrtě  frakce  0-63 a 0-32 v celkové tloušťce 300mm.

SO 02 Zpevněný chodník in-line - V rámci tohoto objektu je řešeno zpevnění plochy chodníku šíře 200 mm celkové délky 200 m.  Konstrukce chodníku bude z ACO4 tl.40 mm (200m2), spojovací postřik, ACP16 tl. 50 mm (200m2), se dvěma vrstvami štěrkodrti, tl. 100 mm fr. 0-32 (200m2), a tl. 200 mm fr. 0-63 (200m2).

Výškové poměry -  Podélný sklon vychází ze stávajícího stavu srovnané pláně. Minimální podélný sklon komunikace je 0,5% a maximální bude určen vytýčením přesné trasy. Příčný sklon je 2-4% jednostranný.

Úprava pláně  -  Celková plocha úpravy pláně je 600 m2

Odvodnění -  Povrchová voda z chodníku bude příčným sklonem 2-4% odvedena do terénu.

Stavba neobsahuje samostatné odvodnění. Srážkové vody budou zasakovány v prostoru.

Výkopový materiál -  Předpokládá se převážně výkopek zeminy, která bude využita v místě terénních úprav.

Krajnice -  Bude tvořena v šíři 500 mm z asfaltového recyklátu,  oboustranně k chodníku.

06.2020

Vypracoval:  Ing. Libor Jakoubek