„Obec Pulečný – Úprava krajnice  silnice III/28711„

Zjednodušená dokumentace

A.       Průvodní zpráva

B.       Výkresová část / Situace

- Průvodní zpráva :

Místo stavby:          Pulečný, silnice III/28711

Charakter stavby:  Terénní úpravy, zpevnění ploch

Stavebník:               Obec Pulečný, 46802 Pulečný č.p. 26        IČO:    00832332

Technický popis

Úprava krajnice pro možnost pěší chůze navazuje na dokončenou rekonstrukci silničního tělesa komunikace Pulečný III/28711. Krajnice je vymezena silničními žulovými obrubníky a její plocha je upravena asfaltovým obrusem. Šíře krajnice je nejednotná, respektuje platné hranice pozemkových parcel a umožňuje vybudování pochozího povrchu.

Před zahájením prací dojde k demontáži žulových terasových prvků, které budou následně  využity pro přechodovou část a budou na ně navazovat betonové obruby vytvořené zpevněné plochy. V celé ploše budovaných zpevněných ploch dojde k odebrání stávajícího asfaltového recyklátu v mocnosti 15 cm. Obnažená plocha podloží bude srovnána pro možnost provedení podkladních štěrkových vrstev. Zámková dlažba je navržena v přírodní (šedé) barvě, pouze plocha přístupu k jedné nemovitosti, která je již i vymezena sníženými silničními obrubami, bude řešena barvou červenou.

Parametry řešeného zemí:

Zpevněné plochy - úprava krajnice: délka 159,7 m, šířka nejednotná 80 cm – 180 cm

Termín plnění:      06/2021 – 09/2021

Dodávka:               Dodavatelsky, smlouva o provedení s možností doplnění po zaměření ploch

Předpokládaná cena dodávky bez DPH:      160 000,- Kč

Příloha: Výkresová část - situace

05.2021       Vypracoval : Ing. Libor Jakoubek